三叶士林电机（武汉）有限公司

新增注塑生产线项目（一期）

竣工环境环保验收意见

2024年04月19日，三叶士林电机（武汉）有限公司根据《三叶士林电机（武汉）有限公司新增注塑生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，组成验收组（验收组名单附后）对本项目进行自主验收。

- 验收组成员现场实地检查了项目实施情况和环保设施的建设、运行情况，听取了建设单位关于该项目环保执行情况的介绍、验收监测报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收监测报告的汇报，审阅并核实了有关资料，经质询与讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

三叶士林电机（武汉）有限公司新增注塑生产线项目（一期）（以下简称“本项目”）位于湖北省武汉市东西湖区径河街三店中路157号，本项目主要建设内容为不新增场地，在自有厂房内增加6套注塑设备，年产300万件注塑扇叶、300万件注塑集风罩。

受市场因素影响，现建设项目仅建设完成3套注塑设备的安装，故本次验收采取阶段性验收，本次阶段性验收范围为已建成的3条注塑生产线及其相应的公用、辅助、环保工程，生产规模为年产150万件注塑扇叶、150万件注塑集风罩。。

2、建设过程及环保审批情况

三叶士林电机（武汉）有限公司2022年10月委托湖北江品鑫环保技术有限公司编制完成了《新增注塑生产线项目环境影响报告表》，2022年10月29日，武汉市生态环境局东西湖区分局出具了“关于新增注塑生产线项目环境影响报告表的批复”，批复文号为武环东西湖审[2022]59号），本项目于2022月12月开工建设，2023年03月建设完成进入调试阶段。截至目前，该项目各生产设施，环保设备等均能正常运行，达到竣工环境保护验收要求。

- 投资情况

本项目（一期）实际总投资1700万元，其中环保投资为19.5万元，环保投资占总投资的比例为1.1%。

4、验收范围

本次验收采取阶段性验收，本次阶段性验收范围为已建成的3条注塑生产线及其相应的公用、辅助、环保工程，生产规模为年产150万件注塑扇叶、150万件注塑集风罩。

二、工程变动情况

根据现场调查，企业实际情况均与环评一致，根据中华人民共和国生态环境部办公厅关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函【2020】688号），本项目不存在重大变动情况。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水

本项目一期主要进行注塑件生产，无生产废水产生。

本项目不新增员工，故不新增生活用水。

2、废气

本项目一期运营期废气主要为注塑产生的废气。

有组织废气治理措施：注塑有机废气及游离的氨通过集气罩收集后经原有UV光解+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放

无组织废气治理措施：本项目运营期无组织废气主要为未收集的注塑有机废气及游离的氨，通过加强厂区通风和厂区绿化等措施减少了项目无组织废气对周边环境的影响。

3、噪声

项目噪声源主要为注塑机等设备运转产生。

生产设备噪声主要采取选用低噪声设备，对生产车间内生产设备进行合理布局和减振处理等措施处理。

4、固体废物

生活垃圾：本项目不新增员工，故不新增生活垃圾。

一般工业固废：本项目生产过程中产生的不合格产品及废边角料、废包装袋等，经统一收集后交由当地物资回收部门回收利用。

- 5、其他环境保护设施

- 1）项目建有环保机构并有环保人员，环保责任制明确，实施环境保护与各类设备的统一管理。环保机构定期对员工进行环境教育和环保技术培训，满足环保管理的基本要求。项目建立了较为完善的环保档案管理制度，各类环保档案由专职人员进行管理。

- 2）项目制定了完善的消防应急预案，设有消防设施，并组织员工定期进行消防演练。

- 3）制度管理

- a、建立责任制度，明确相关负责人以及责任，负责人熟悉危险废物管理相关的法规、制度以及标准。在显著位置张贴危险废物防治责任信息。

- b、制定危险废物管理计划，内容包括危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量、利用处置情况。

- c、严格执行申报登记制度，如实向环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

- ①收集措施

- 收集危险废物所使用的容器主要为包装桶。包装桶上面设置危险废物识别标志。

- ②搬运与集中

- 危险废物及时搬运至危废暂存间，并保证安全并防止泄露。

- ③暂存

- 危险废物单独存储，暂存间内不存储其他普通垃圾，并设置醒目的标牌，易于识别。危废暂存间不过量存储，定期交由有资质单位进行安全处置。

- 4）经与企业核实，项目调试期期间，无环保纠纷、投诉及环保处罚情况。

- 5）建设单位于2020年11月25日进行了排污登记。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废气

有组织废气：本次监测，注塑废气排气筒出口中所测氨、臭气浓度的监测结果均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2限值要求；非甲烷总烃的监测结果符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5限值要求。

无组织废气：本次监测，无组织废气中非甲烷总烃监测结果最大值1.19mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9限值要求；氨监测结果最大值0.29mg/m3，臭气浓度监测结果均<10（无量纲），均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新扩改准限值要求。

本次监测，生产车间门窗外1m所测非甲烷总烃监测结果最大值1.46mg/m3，《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1特别排放限值要求。

2、噪声

本次监测，该项目厂界东外1m处、厂界南外1m处、厂界西外1m处、厂界北外1m处噪声昼间、夜间监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)2类标准限值要求。

3、总量控制

本项目投产后，全厂挥发性有机物实际排放量为0.192t/a，满足全厂总量控制指标0.2377t/a的要求。

五、工程建设对环境的影响

根据现场检查和监测结果，本项目废气、噪声均达标排放，固废均妥善处置，对周边环境影响满足项目环境影响报告表及批复的要求。

六、后续要求与建议

1、依据环评报告和审批文件，核实验收内容涉及的产品纲领、环保设施等实施情况，充实项目分期验收原因和说明，明确项目未建部分后期履行相关环保手续的要求。

2、说明项目废气的收集形式以及依托现有处理设施的型号/规模、设计参数、收集（集气罩设置参数）和净化效率（使用效果）的相关内容，规范废气监测孔和采样平台设置，补充废气收集管网和处理设施分布示意图。

3、按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求，完善项目依托的危险废物暂存间防泄漏、防流失等收集措施；规范危险废物暂存间分区存放分类管理要求，按照《危险废物识别标志设置技术规范》 （HJ 1276—2022），规范危险废物识别标志设置，补充危险废物管理计划、台账/记录等材料；突发环境事件应急处置卡应在危废间等风险单元张贴（展示）。

4、核实项目污染物总量核算数据，完善污染物总量排放满足管控指标要求的分析内容。

5、充实排污许可、自行监测、风险管控等环境管理检查内容，核实环保投资，加强废气处理等环保设施的正常运行及管理，补充环保设施运行记录/台账等材料，完善标识标牌设置。

6、补充企业历次建设项目验收的相关材料以及“以新带老”措施落实的内容，完善附图附件。

七、验收结论

三叶士林电机（武汉）有限公司新增注塑生产线项目（一期）在实施过程中，按照国家建设项目环境保护“三同时”制度，落实了环评报告表及其审批文件中提出的污染防治措施，主要污染物排放浓度满足相关标准要求。验收组结合现场情况认为，本项目（一期）总体符合竣工环保验收条件。

八、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

- 三叶士林电机（武汉）有限公司

新增注塑生产线项目（一期）

环保验收组

2024年04月19日